附件3：

英德市排涝供水设备采购项目（消防远程供排水子母抢险车）技术参数调查明细表

| 序号 | 主要功能需求 | 参数响应情况 （1.请按照下列格式填写数值；2.根据下表备注情况，选填“满足/不满足”；以上情况如不满足的，请填写具体偏离情况。） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、底盘技术要求： |  |  |  |
| 1 | 配置符合国Ⅵ排放标准； 驱动形式 发动机额定功率 | 配置符合国Ⅵ排放标准； 驱动形式： 发动机额定功率： |  |
| 2 | ▲轴距 | ▲轴距： |  |
| 3 | 最大允许总质量 | 最大允许总质量： |  |
| 4 | 变速箱 | 变速箱： |  |
| 5 | 排气口满足整车驻车状态长时间作业散热要求； | 满足/不满足 |  |
| 6 | 轮胎为子午钢丝胎，并配有原装、原尺寸备胎； | 满足/不满足 |  |
| 7 | 制动系统： （1）行车制动：双回路气压制动； （2）驻车制动：弹簧储能断气制动； （3）辅助制动：发动机制动； （3）智能制动系统，ABS制动防抱死装置。 | 满足/不满足 |  |
| 二、驾驶室技术要求： |  |  |  |
| 1 | 电动液压可倾翻式安全型驾驶室，舒适型（气悬可调）司机座椅，两侧广角后视镜，安全带，消防红色喷涂； | 满足/不满足 |  |
| 2 | 前排乘员人数 | 前排乘员人数： |  |
| 3 | 驾驶室车门的开度 | 驾驶室车门的开度： |  |
| 4 | 在适当的位置安装固定牢靠的上下车扶手和照明装置； | 满足/不满足 |  |
| 三、整车技术要求： |  |  |  |
| 1 | 整车形式：一体式车厢，系统集成在二类汽车底盘上。 | 满足/不满足 |  |
| 2 | 整车由厢体车（母车）、移动排水泵站（子车）及供水系统构成。 母车由汽车底盘、车厢、液压系统【含柴油机带泵、阀、散热系统、管件（路）等】、同步收放油管绞盘、水管液压绞盘。 子车主要由橡胶履带底盘、排水泵、控制及液压散热系统等组成。 供水系统由消防泵及配套的管路、阀门系统组成。 | 满足/不满足 |  |
| 3 | 整车适用于城市地下车库、地下通道、涵洞、地铁等低矮危险环境的应急排水，同时可以为消防作业进行供水。 | 满足/不满足 |  |
| 4 | 整车外形尺寸（长×宽×高） | 整车外形尺寸（长×宽×高）： |  |
| 5 | 整车最小转弯直径 | 整车最小转弯直径： |  |
| 6 | ▲最高车速 （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） | ▲最高车速： （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） |  |
| 7 | ▲排水泵单泵额定排水量（m³/h） （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） | ▲排水泵单泵额定排水量（m³/h）： （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） |  |
| 8 | ▲水泵额定扬程（m） （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） | ▲水泵额定扬程（m）： （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） |  |
| 9 | ▲水泵效率 （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） | ▲水泵效率： （提供具有CNAS或CMA认证的第三方检测报告作为证明材料） |  |
| 四、子母车技术要求： |  |  |  |
| 1 | 排水系统： - 排水子车排水流量： 的同时扬程： - 排水子车行驶速度 - 最大爬坡角度 - 最大作业范围 - 极限吸水范围 - 水泵效率 - 排水管长度不少于2公里，口径DN300 供水系统参数 （1）压力： 时，流量情况 （2）压力： 时，流量情况 （3）供水距离 （4）扬程 | 排水系统： - 排水子车排水流量： 的同时扬程： - 排水子车行驶速度： - 最大爬坡角度： - 最大作业范围： - 极限吸水范围： - 水泵效率： - 排水管长度不少于2公里，口径DN300 供水系统参数 （1）压力： 时，流量情况： （2）压力： 时，流量情况： （3）供水距离： （4）扬程： |  |
| 2 | 排水子车结构，可实现复合动作； 垂直取水范围： 水平作业范围： | 排水子车采用 结构，可实现复合动作， 垂直取水范围可达： 水平作业范围可达： |  |
| 3 | 是否具有自动排布管路措施，能否可实现多根管线路的整齐有序同步收放。 | 满足/不满足 |  |
| 4 | 具有液压电气管路输送智能同步控制功能、水带敷设智能同步控制功能、作业参数寻优功能。 具有无线遥控装置，遥控距离，可本地和无线遥控操作。 具有完善的安全保护机制、智能故障诊断系统，可实时状态监控车辆状态。 | 具有液压电气管路输送智能同步控制功能、水带敷设智能同步控制功能、作业参数寻优功能。 具有无线遥控装置，遥控距离 ，可本地和无线遥控操作。 具有完善的安全保护机制、智能故障诊断系统，可实时状态监控车辆状态。 |  |
| 5 | 排水子车动力源， 作业最远距离 | 排水子车动力源： 作业最远距离： |  |
| 6 | 排水子车外形尺寸（长×宽×高） | 排水子车外形尺寸（长×宽×高）： |  |
| 7 | 排水子车最大爬坡角度 | 排水子车最大爬坡角度： |  |
| 8 | 排水子车涉水深度 | 排水子车涉水深度： |  |
| 9 | 排水子车水泵最大允许颗粒物通过直径 | 排水子车水泵最大允许颗粒物通过直径： |  |
| 10 | 移动排水泵站上下车厢方式：母车后门的开启采用下开门形式。 | 满足/不满足 |  |
| 11 | 系统控制：遥控控制，无线遥控半径： | 系统控制：遥控控制，无线遥控半径： |  |
| 12 | 移动排水泵站排水软管材质为聚氨酯或更优材质，抗老化。软管接头为铝合金，每段水管配备一套。安装在排水软管两端，方便水管与水管之间的连接。 | 移动排水泵站排水软管材质为聚氨酯或更优材质，抗老化。软管内径 。总长 米。工作压力 MPa，爆破压力 MPa。软管接头为铝合金，每段水管配备一套。安装在排水软管两端，方便水管与水管之间的连接。 |  |
| 13 | （1）车载水带卷盘机构： 数量： 个 每个绞盘可收放 米的水带。 （2）整体结构采用中心对称分布，翻转架采用平行四边形结构，实现卷盘架由箱体内部移至地面，降低人员劳动强度；卷盘机构可实现独立收卷也可同时收卷。 | （1）车载水带卷盘机构： 数量： 个 每个绞盘可收放 米的水带。 （2）整体结构采用中心对称分布，翻转架采用平行四边形结构，实现卷盘架由箱体内部移至地面，降低人员劳动强度；卷盘机构可实现独立收卷也可同时收卷。 |  |
| 14 | 液压尾板：采用折叠式结构，方便子车爬行上、下母车，箱门的折叠、打开通过液压油缸来实现。 | 满足/不满足 |  |
| 15 | 电气系统：包括各种传感器、保险盒、各类控制开关、工作灯（同时配备移动照明灯、固定照明灯）等。 通过主遥控器或车载显示器及控制面板对母车液压泵、卷盘、水带敷设机构等装置以及排水子车（子车）水泵进行操作控制。 当出现故障时，系统自动锁存并显示故障设备，便于维修人员快速查找故障设备；车辆配备工作照明装置，便于车辆在夜间进行作业。 | 满足/不满足 |  |
| 16 | 液压系统：主要由变量泵、控制阀组、油缸和马达等组成，通过调节变量泵输出流量来控制水泵运转、液压软管卷管卷收、水带卷收、尾板收放及驱动散热器散热等。 | 满足/不满足 |  |
| 17 | 供水系统：由消防泵、真空泵、手轮球阀、手动蝶阀、安全阀、止回阀、电动阀门等部件组成。 | 供水系统：由消防泵、真空泵、手轮球阀、手动蝶阀、安全阀、止回阀、电动阀门等部件组成。 车辆左右两侧各配备 个DN 进水口， 个DN 出水口。 |  |
| 18 | 围板及器材箱架构，具有良好的防腐性能。 | 围板及器材箱：由 组成，具有良好的防腐性能。 |  |
| 五、其他要求： |  |  |  |
| 1 | 所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的中文防水标识铭牌； | 满足/不满足 |  |
| 2 | 车身颜色符合 GB/T3181中规定的RO3大红色，外观图案按照国家消防救援局最新车辆喷涂标识规定对车身进行喷涂。 | 满足/不满足 |  |
| 3 | 确保设备符合国家综合性消防救援队伍车辆涂装及应急牌证办理要求 | 必须满足 |  |
| 4 | 随车器材明细表： 序号; 名称规格与型号; 单位; 数量; 备注. 1; 8”双档鲤鱼钳; 件; 1. 2; 水带护桥; 件; 2. 3; 硬质救生圈; 件; 1. 4; PL3000C.96-1 接扣拆卸扳手; 把; 2. 5; 十字形螺丝刀 6×150; 件; 1. 6; 橡皮锤; 个; 1. 7; DN300(L=30) 带接头水带; 卷; 8; 装车. 8; 塑料工具箱21"（世达95164）; 件; 1. 9; 拉杆式安全工具箱（内部尺寸：720*530*320mm）; 件; 1. 10; 资料配送拉杆包; 件; 1. 11; 活扳手 6寸; 件; 1. 12; 一字螺丝刀6×150; 件; 1. 13; 干粉灭火器; 具; 1; 8kg. 14; 手提式防爆探照灯; 件; 1. 15; 活扳手 12寸; 件; 1. 16; 黄油枪; 件; 1. 17; 拆卸顶丝套; 件; 1. 18; 螺栓 M20×110; 颗; 1. 19; 便携水泵; 件; 2. 20; 钩头扳手 150; 件; 2. 21; 150三爪内扣/100螺纹 异型接口; 件; 1. 22; JII 150三爪内扣/80雄×2-1.6 二集水器; 件; 1. 23; 150 滤水器(三爪内扣含接口); 件; 1. 24; φ150×2000 吸水管(三爪内扣式接头，不锈钢丝紧固); 件; 4. 25; 小型移动发电机（配备用电吸水泵）; 台; 1. 26; 浮艇泵; 个; 2. | - 提供便携水泵参数“额定排水量、额定扬程、水泵效率等” - 提供小型移动发电机参数“额定功率、额定电压、额定电流等” |  |
| 5 | 供应商可在主要功能需求参数的基础上进行补充认为设备技术性能可优化的技术参数 |  |  |

备注：

1. 如供应商认为自身具有行业代表性，可提供自述说明以及相关证明材料。

2. 如供应商认为设备技术性能可优化的，可单独提供产品技术性能附件上报。